人民广场功能清单

1，现场测试：

- 人员安排：培训数据采集人员，确保他们了解数据采集的流程和要求。分配具体任务给每个采集人员，包括负责的区域、采集的数据类型等。

- 分配采集工具：为每个采集人员配备智能手机或专业数据采集设备，确保设备能够准确记录位置信息。检查设备的电量、存储空间和网络连接，确保数据采集过程不会中断。

- 规划行走路线：根据地铁站台的布局和地形，规划出合理的行走路线。划分不同的采集区域，并为每个区域分配特定的采集人员。制定匀速运动的指导原则，确保数据采集的均匀性和准确性。

- 数据处理：

数据清洗：去除无效数据，如重复数据、异常数据等。对数据进行初步分析，检查是否存在明显的错误或遗漏。

位置转换：利用地理信息系统（GIS）或相关软件，将标注的规划路线和图片对应的像素点进行匹配。通过地理坐标转换算法（如经纬度转换算法），将像素点坐标转换成实际的经纬度坐标。确保转换的准确性和一致性，以便后续的数据分析。

位置验证：选取一部分转换后的经纬度坐标点，将其导入到地图软件中。验证这些点在地图上的位置是否与实际地铁站台布局相符。如果发现位置偏差或错误，需要返回数据清洗和位置转换步骤进行修正。

3，定位算法训练：

- 定位算法选择：根据业务需求和数据特点最终选择使用指纹算法。指纹算法	是一种基于无线信号（如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等）的定位技术。它依赖于收集	环境中的无线信号特征（如信号强度、到达时间等），并将这些特征作为“指纹”	存储在数据库中。当需要定位时，通过与预先存储的指纹库进行匹配来确定位置。

- 特征工程：从原始数据中提取与定位相关的特征。对于指纹算法，这些特征	可能包括各个接入点的信号强度、信号衰减模式、信号到达时间差（TDOA）等。	选择对定位准确性有重要影响的特征，同时去除冗余或无关的特征。对提取的特	征进行必要的转换或标准化。

- 算法训练：准备用于训练的数据集，并为每个位置点标注正确的位置信息。	选择或设计一个适合指纹定位算法的模型，使用标注数据对模型进行训练，	通	过调整模型参数来优化定位性能。

- 算法评估：使用验证集对模型进行评估，评估指标包括准确率、召回率

4，定位算法推理：

- 实时数据处理：对实时采集的无线信号数据进行必要的预处理，如滤波、去	噪等。从预处理后的数据中提取与定位相关的特征，与训练时使用的特征保持一	致。

- 算法应用：将提取的特征与预先存储的指纹库进行匹配，找到最相似的指纹	对应的位置信息。根据匹配结果和模型输出，得到预测的位置信息。

5. App上报接口：

- 数据接收：接收来自App的用户上报数据，这些数据可能包括用户的位置	信息（如经纬度、楼层、房间号等）、行为信息（如点击事件、浏览记录等）、	设备信息（如设备型号、操作系统版本等）以及其他自定义数据。

- 数据验证：使用加密算法对上报数据进行签名验证，确保数据在传输过程中	未被篡改；同时，检查数据的格式、范围等是否符合预期，如位置信息是否在合	理范围内、行为信息是否对应有效的操作等。

- 数据存储：根据数据的特点和业务需求选择合适的数据库系统（如关系型数	据库MySQL、非关系型数据库MongoDB等），设计合理的表结构和索引策略，	确保数据的快速存储和查询。

- 反馈机制：在接收到App的上报请求后，通过HTTP响应或WebSocket等方	式向App发送处理结果或状态信息。

6. 业务定位接口：

- 位置查询：接收用户或设备的查询请求，解析请求中的位置参数（如设备ID、	时间戳等），根据预先存储的室内地图数据和定位算法计算出当前或指定位置的	室内定位信息（如房间号、楼层号、区域名称等），并通过接口或消息推送返回	给请求方。

- 轨迹回放：接收用户或设备的轨迹回放请求，解析请求中的时间范围和机器	号参数，从数据库中检索出该机器号在指定时间范围内的位置数据，然后按照时	间顺序将这些位置数据连接成轨迹并推送到客户端。

- 接口安全：确保数据在传输过程中的安全性；对接口进行身份验证和权限控	制，只有经过验证的合法用户才能访问接口；对接口请求进行参数验证和过滤，	防止恶意请求和注入攻击；定期对接口进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修	复潜在的安全隐患。